视觉系统 PLC 接口规范文档

Modbus TCP 通讯协议 — 缺陷分类视觉检测系统

版本 v2.3 | 2026-08-19

# 目录

右键目录，选择"更新域"刷新页码。

一、概述	2

二、寄存器映射表	3

三、PLC 端配置步骤	4

四、数据通讯时序	5

五、缺陷类别映射表	6

六、异常处理约定	7

七、附录	8

# 一、概述

本文档定义视觉检测系统与 PLC 之间的 Modbus TCP 通讯接口规范，适用于视觉逻辑算法应用赛缺陷分类项目。双方通过 Modbus TCP 协议交换触发信号与检测结果，实现物料缺陷的自动识别与分拣控制。

## 1.1 通讯协议参数

| 参数项 | 设定值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 通讯协议 | Modbus TCP | 赛题要求，主路径 |
| PLC IP 地址 | 192.168.3.99 | 现场可调整 |
| 端口号 | 502 | Modbus TCP 标准端口 |
| 从站号 (unit_id) | 1 | PLC 端需配置相同 |
| 超时时间 | 2.0 秒 | 单次读写超时 |
| 通讯频率 | 每工件 1 次 | 5 分钟内 12 工件 |

## 1.2 网络拓扑

视觉系统以 Docker 容器形式运行于 EPC 工控机，通过 host 网络模式直接访问 PLC 的 Modbus TCP Server。容器与 PLC 处于同一局域网段，无需额外的端口映射或 NAT 配置。

# 二、寄存器映射表

以下保持寄存器（Holding Register）地址为默认配置，可在视觉端 config.yaml 中调整。若 PLC 端已有固定地址规划，双方协商后由视觉侧修改配置即可。

| 寄存器地址 | 类型 | 方向 | 功能 | 数据格式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | Holding Register | PLC → Vision | 触发信号 xVisionTrigger | 0 = 无触发 / 1 = 触发拍照 |
| 110 | Holding Register | Vision → PLC | 缺陷类别 xDefectClass | 1=hole, 2=chip, 3=scratch, 4=stain, 0=未识别 |
| 111 | Holding Register | Vision → PLC | 置信度 fConfidence | 0~1000（实际值 × 1000） |
| 112 | Holding Register | Vision → PLC | 结果有效 xResultValid | 0 = 无效 / 1 = 有效 |
| 113 | Holding Register | Vision → PLC | 序列号 iResultSeq | 递增整数，PLC 可校验丢包 |

注：视觉端已对缺陷类别做了 +1 偏移处理（0 保留给未识别），PLC 收到的值直接对应 1~4，无需再做偏移计算。

# 三、PLC 端配置步骤

## 3.1 变量定义

在 PLCnext Engineer 的 MAIN 程序中定义以下 5 个 INT 类型变量，并与对应的保持寄存器绑定：

| PLC 变量名 | 数据类型 | 对应寄存器 | 方向 |
| --- | --- | --- | --- |
| xVisionTrigger | INT | HR 100 | PLC → Vision |
| xDefectClass | INT | HR 110 | Vision → PLC |
| fConfidence | INT | HR 111 | Vision → PLC |
| xResultValid | INT | HR 112 | Vision → PLC |
| iResultSeq | INT | HR 113 | Vision → PLC |

## 3.2 启用 Modbus TCP Server

• 在 PLCnext 中启用 Modbus TCP Server 功能

• 设置监听端口：502

• 设置从站号 (Unit ID)：1

• 将上述 5 个变量映射到对应的保持寄存器地址

## 3.3 触发逻辑

PLC 在检测到物料到达工位后，将 HR[100] 置为 1，视觉系统检测到触发信号后执行拍照、推理，完成后将结果写入 HR[110]~HR[113]。PLC 在确认 valid=1 后读取结果并控制三轴执行分类放置，随后将 HR[100] 清零，等待下一次触发。

# 四、数据通讯时序

单次完整的检测周期时序如下：

| 步骤 | 发起方 | 操作 | 寄存器 | 数值示例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PLC | 物料到达，触发视觉 | HR[100] | 1 |
| 2 | Vision | 读取触发信号 | HR[100] | 1 |
| 3 | Vision | 抓帧 | - | - |
| 4 | Vision | 图像预处理 | - | - |
| 5 | Vision | 模型推理 | - | - |
| 6 | Vision | 写入缺陷类别 | HR[110] | 3 (scratch) |
| 7 | Vision | 写入置信度 | HR[111] | 920 (0.92) |
| 8 | Vision | 写入有效标志 | HR[112] | 1 |
| 9 | Vision | 写入序列号 | HR[113] | N |
| 10 | PLC | 读取结果，执行搬运 | HR[110~113] | - |
| 11 | PLC | 清零触发 | HR[100] | 0 |

正常单次检测周期约为 70ms（视觉端推理 26ms + 通讯开销），远小于赛题 3 分钟的总时限要求。

# 五、缺陷类别映射表

视觉系统识别 4 类缺陷，通过 HR[110] 上报给 PLC。PLC 根据该值控制三轴将物料放置到对应工位。

| HR[110] 值 | 缺陷名称 | 英文标识 | PLC 建议动作 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 孔洞 | hole | 放置到 hole 工位 |
| 2 | 缺口 | chip | 放置到 chip 工位 |
| 3 | 划痕 | scratch | 放置到 scratch 工位 |
| 4 | 污渍 | stain | 放置到 stain 工位 |
| 0 | 未识别 / 失败 | unknown | 报警停机（valid=0） |

注意：视觉端已完成类别映射（YOLO 输出 0-based 索引经 +1 偏移后变为 1~4），PLC 端直接使用 HR[110] 的值即可，无需额外转换。

# 六、异常处理约定

双方在通讯异常或视觉检测失败时的处理约定如下：

| 场景 | 视觉端行为 | PLC 端应处理 |
| --- | --- | --- |
| 正常检测 | valid=1, seq=N, class=1~4 | 读取结果，执行搬运 |
| 相机故障 | valid=0, class=0 | 报警停机 |
| 推理超时 | valid=0, class=0 | 报警停机 |
| 低置信度 | valid=0, class=0 | 报警停机 |
| Modbus 断开 | 持续重连，不上报 | 等待 N 秒无响应则报警 |

设计原则：宁可报错停机，不可放错物料。当 valid=0 时，PLC 应立即停止当前周期并触发报警，等待人工干预或复位信号。

# 七、附录

## 7.1 视觉端配置片段（config.yaml）

以下配置片段供 PLC 工程师参考，了解视觉端的寄存器映射设定：

plc:
  protocol: "modbus_tcp"
  modbus_tcp:
    host: "192.168.3.99"
    port: 502
    unit_id: 1
    timeout_s: 2.0
    registers:
      trigger: 100
      defect_class: 110
      confidence: 111
      valid: 112
      seq: 113

## 7.2 调试工具

• python -m src.dummy_modbus_server — 本地 Modbus TCP 模拟服务器（端口 502）

• python -m test.test_plc_comm — 通讯连通性测试脚本

• Modbus Poll / Modbus Slave — 第三方 GUI 调试工具

## 7.3 联系方式

如对接口规范有疑问或需要调整寄存器地址、协议参数，请联系视觉端负责人协商修改 config.yaml 配置。